- ДОКЛАД

- ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В ГР. ВРАЦА ПРЕЗ 2022г.

І. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА

Необходимостта от контрол и управление на шума в урбанизираната среда e дефинирана в :

Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета „относно оценката и управлението на шума в околната среда”;

Закон за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74 / 2005 г. посл.изм. и доп.ДВ бр.101/2020г.);

Закон за здравето (ДВ бр. 70 /2004г.,посл.изм. и доп.ДВ бр.62/2022г.).

Наредба № 54 от 2010 г. на МЗ и МОСВ „за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда” (обн. ДВ бр. 3 от 2011 г.).

Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива”, утвърдена от МЗ, 2007 г., в съответствие с посочените методи в Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ „за показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда,в помещенията на жилищни и обществени сгради,в зони и територии,предназначени за жилищно строителство,рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение,методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението” (обн. ДВ бр. 58/2006 г.,загл.изм.ДВ бр.100/2021г.посл. изм. и доп. ДВ бр.24/2022г.) и  утвърдена Програма за мониторинг на шума в урбанизираната територия на град Враца.

Мониторингът се извършва по показател Lден  - (дневно ниво на шума) ,който е показател на шума,свързан с  дискомфорта през дневния период на денонощието

(7.00-19.00 ч.).

ІІ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ

РЗИ  Враца  извърши измервания на уличния шум в общо 15 пункта.

В Таблица 1 са посочени резултатите от шумовото ниво в гр. Враца през 2022 г. на улици с интензивно движение на МПС и висока гъстота на обитаване.

- Таблица 1.

| Пункт (вид, адрес) | измерена/ изчислена стойност | Норма | над/под нормата |
| --- | --- | --- | --- |

| І. Пунктовете върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик |  |  |  |
| 1.1. пл. "Руски" – НУ"Св.С.Врачански" | 62,0 dB | 60 dB | над норма |
| 1.2. Червения площад - ул."В.Зарков" | 61,7 dB | 60 dB | над норма |
| 1.3. бул. "М.Орозов"-Бубарска станция | 70,8 dB | 60 dB | над норма |
| 1.4. бул. "Демокрация"-ПМГ"Иван.Ценов" | 65,0 dB | 60 dB | над норма |
| 1.5. бул. "2-ри юни"- Първа частна МБАЛ База 2 | 67,1 dB | 60 dB | над норма |
| 1.6. Надлез КАТ - бл.50 | 62,9 dB | 60 dB | над норма |
| 2.Пунктове върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт |  |  |  |
| 2.1. ул."В. Кънчов"-Митница | 65,2 dB | 65 dB | над норма |
| 3. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на авиационен шум . | - | - | - |
| ІІ. Пунктовете върху територии с промишлени източници на шум -производствено-складови територии и зони. | - | - | - |
| ІІІ Пунктовете върху територии, подлежащи на усилена шумозащита |  |  |  |
| 1.Жилищни зони и територии |  |  |  |
| 1.1. ж.к."Дъбника" м/у бл.17 и бл.15 | 58.8 dB | 55 dB | над норма |
| 1.2.СУ "В. Кънчов"- ул."Ст.Заимов" | 54.0 dB | 55 dB | под норма |
| 1.3. жк. "Младост"- бл.8 и бл.9 | 48.3 dB | 55 dB | под норма |
| 1.4. ж.к."Сениче" бл. 57 | 53.1 dB | 55 dB | под норма |
| 1.5. ж.к. "Дъбника" СУ "Д.Тодоров" | 46.8 dB | 55 dB | под норма |
| 1.6. ул."Кр. Бързаков"- жк."Младост" | 58.8 dB | 55 dB | над норма |
| 1.7. РЗОК - ул."Веслец" | 57.5 dB | 55 dB | над норма |
| 2. Зони за обществен и индивидуален отдих | - | - | - |
| 3. Зони за лечебни заведения и санаториуми |  |  |  |
| 3.1. СБАЛПФЗ – ЕООД ул."Леонова" | 59.0 dB | 45 dB | над норма |
| 4. Зони за научно-изследователска дейност | - | - | - |
| 5.Тихи зони, извън урбанизираните територии | - | - | - |
| Общ брой на пунктовете с нивата над нормата | - | - | 11 |

При акустичните измервания посочени в Протокол за контрол на уличен шум  /15 бр./ се отчете интензивността и структурата на транспортните потоци, вида на пътната настилка, степента на застрояване и озеленяване.

- ІІІ.  АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АКУСТИЧНАТА СРЕДА

Извършените измервания показват, че допустимите шумови нива са превишени в 11 бр. от контролните пунктове в гр. Враца, което представлява 73,3 % от общия брой

контролирани зони.

Анализът на данните  е въз основа на данните посочени в Таблица 2 .

- Таблица 2. Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива през 2022 г.

| №поред | Град | Общ брой пунктове | Разпределение на шумовите нива по диапазони (в брой пунктове) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под 58 dB(A) | 58-62 dB(A) | 63-67 dB(A) | 68-72 dB(A) | 73-77 dB(A) | 78-82 dB(A) | над 82 dB(A) | над ГС* |
|  | Враца | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |

ГС*- гранична стойност

- ІV.  ТЕНДЕНЦИИ

Тенденцията за целия наблюдаван период 2013 г. – 2022 г.  е към намаляване на някои от шумовите нива под нормата, в пунктовете под 58 dB, като за 2022 г. се дължи на приключила рехабилитация  на пътната настилка на уличната мрежа в гр. Враца,  видно  от  Таблица 3 и Таблица 4.

Таблица 3.  Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива в урбанизираните територии за периода 2013 - 2022 година в 15 брой пунктове

| Година | Общ брой пунктове | Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони, в брой пунктове |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | под 58 dB(A) | 58-62 dB(A) | 63-67 dB(A) | 68-72 dB(A) | 73-77 dB(A) | 78-82 dB(A) | над 82 dB(A) |
| 2013 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 15 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.  Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива

за периода 2013 - 2022 година  в % в 15 брой пунктове

| Година | Общ брой пунктове | Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони, в % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | под 58 dB(A) | 58-62 dB(A) | 63-67 dB(A) | 68-72 dB(A) | 73-77 dB(A) | 78-82 dB(A) | над 82 dB(A) |
| 2013 | 100,00% | 46,67% | 33,33% | 13,33% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2014 | 100,00% | 40,00% | 26,67% | 26,67% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2015 | 100,00% | 53,33% | 26,67% | 13,33% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2016 | 100,00% | 20,00% | 26,67% | 46,67% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2017 | 100,00% | 13,33% | 20,00% | 60,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2018 | 100,00% | 26,67% | 13,33% | 53,33% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2019 | 100,00% | 40,00% | 20,00% | 33,33% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2020 | 100,00% | 26,67% | 20,00% | 40,00% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2021 | 100,00% | 40,00% | 33,33% | 20,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 100,00% | 33,33% | 40,00% | 20,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

- V. ИЗВОДИ

- Шумовият фон в гр. Враца през 2022 г. е в границите на нормата в четири пункта.

- Увеличават  се шумовите нива с два пункта  в диапазон 58 - 62 dB .

- Остава тенденцията от целият наблюдаван период 2013-2022 г., шумовите нива измерени в пунктовете с интензивна натовареност да са в стойност над нормата.

- Във всички пунктове върху територии, подложени на  въздействието на интензивен автомобилен трафик  стойностите на шума превишават нормата в границите от 1,7 до 10,8 dB.

- В три пункта върху територии с усилена шумозащита измерените стойности над норма са в границите от 2,5 до 3,8 dB. В останалите четири пункта се запазва понижение на  стойности  в сравнение с 2021 г.

С доклада за шумовото натоварване в гр. Враца са запознати МЗ, кмета на Община Враца и е публикуван на интернет страницата на РЗИ Враца.

- VІ. Информация  за извършеното, за подобряване на акустичното състояние на гр. Враца

В изпълнение на ежегодните указания за дейността на РЗИ се изиска от общинските администрации с над 5 000 еквивалент жители да предоставят подробна информация за изпълнените мерки предвидени в Плановете за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, като:

- изготвихме и изпратихме писма до кметовете на Общини във връзка  с изпълнението на  предвидените мерки в Плановете за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда /съгл. чл. 4 и чл. 8 от Закона за защита от шума в околната среда  ДВ бр. 74 / 2005г.,посл.изм. и доп.ДВ бр.101/2020г. /, да предоставят подробна информация за изпълнените мерки.

Община Враца е предприела  следните мерки за намаляване на шумовото натоварване:

1. Подмяна на сметосъбиращата техника за ограничаване на шума при извършване на комунално-битовите услуги;

2. Ограничен транзитен поток особено на тежкотоварните автомобили през зоните с повишен пътен трафик, като тежкотоварните автомобили са пренасочени през изградения обходeн път;

3.  Ограничен е достъпа на автомобили до централните части на града. Изградена е система за организирано паркиране в централните и гъсто населени райони. В град Враца съществуващата Синя зона се разширява ежегодно;

4. Подобряване на организацията на движение – оптимизация на режимите на светофарите, въвеждане на режим ” Зелена вълна ” на движение и др., с цел снижаване на минимум престоите на транспортните потоци;

5. Мерки за директна редукция на трафика на МПС в градската среда на град Враца. Подобряване на пътните настилки на места с най-високи измерени шумови нива. Подобряване на пътните настилки и регулярна рехабилитация  на малките вътрешно-квартални улици;

6. Залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси.

Основните фактори, които влияят негативно върху замърсяването с шум в общината е интензивният транспорт преминаващ през населените места,обектите на промишлеността /железарските, авторемонтни услуги, работилници и др./, разположени  в жилищната зона и   шума от увеселителните заведения.

Проучват се възможности за преодоляване на шумовото замърсяване от автотранспорта в жилищните зони и централните части на населените места чрез шумоизолиращи екрани или растителност. Необходимо е да се намерят възможности за извеждане на транзитния транспортен поток по обходни пътища. Всички маршрутни линии на тролейбусния транспорт на гр. Враца трябва да се обезпечат финансово и  доизградят.

Данните от мониторинга за периода 2013 г. – 2022 г. показват, че се наблюдава повишаване  на измерените шумови нива в някои от пунктовете в сравнение с предходната 2021 г., след приключила рехабилитация на пътната настилка на по-голяма част на уличната мрежа в гр. Враца. С оглед намаляване на шумовото натоварване в града са предприети горепосочените мероприятия .

- Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ

- Директор на  Регионална здравна  инспекция Враца