ДОКЛАД
 С АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛА  НА НЕЙОНИЗИТАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ, КАТО ФАКТОР НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И НА ОБЕКТИТЕ, ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ В  ОБЛАСТ ВРАЦА

1. Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения в Регистъра на обекти с обществено предназначение на територията на област Враца и по общини за 2015 г.

През изтеклата година РЗИ Враца води в Регистъра на обекти с обществено предназначение 33 обекти, източници на нейонизиращи лъчения. Регистърът на обектите с обществено предназначение се води съгласно изискванията на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г., посл. изм., бр. 38 от 2011 г.) и инфирмацията в него се актуализира непрекъснато.

Водените в Регистъра на обекти с обществено предназначение 33 обекти, източници на нейонизиращи лъчения са разположени в следните общини:

1. Община Борован – 4 бр.

2. Община Бяла Слатина – 5 бр.

3. Община Враца – 10 бр.

4. Община Козлодуй – 2 бр.

5. Община Криводол –  2 бр.

6. Община Мездра – 4 бр.

7. Община Мизия – 1 бр.

8. Община Оряхово – 2 бр.

9. Община Роман – 2 бр.

10. Община Хайредин – 1 бр.

2. Разпределение на обектите, източници на нейонизиращи лъчения. Според собственика.

Регистрираните  33 обекти, източници на нейонизиращи лъчения се стопанисват от:

1. „Мобилтел” ЕАД – 18 бр.

2. „БТК” АД  - 8 бр.

3. „Космо България Мобайл” ЕАД  – 7 бр.

3. Цел на мониторинга.

Цел на мониторинга през 2015 г. бе установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания, съгласно Наредба № 9 от 1991г. на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.).

Мониторингът се провежда за втори път  от РЗИ Враца и имаше за цел  извършване на измервания и оценка на електромагнитните полета в сградите и прилежащите терени на детски, учебни и лечебни заведения обекти, както и в обекти източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в големите градове на територията на областта и сравнение с измерванията през 2014 г., за да може в бъдеще да се проследят здравните проблеми, произтичащи от въздействието на нейонизиращите лъчения в населените места, като компонент на околната среда.

4. Обекти подлежащи на мониторинг

Обектите подлежащи на мониторинг са определени в съответствие с нормативните изисквания и указания на МЗ, както следва:

1. Обекти в сградите (помещенията) и прилежащите терени на детски, учебни и лечебни заведения – 6 бр.

2. Обекти, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в големите градове на територията на областта – 3 бр.

5. Обекти с извършен на мониторинг

Мониторингът е извършен в съответствие с нормативните изисквания и, указанията на МЗ и съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и също подлежат на държавен здравен контрол, който се извършва в съответствие в разпоредбите на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г., изм. и доп., бр. 38 от 2011 г.).

РЗИ - Враца не разполага с уреди за извършване на измерването и установи контакт с РЗИ - Плевен, която проведе измерванията на обектите, подлежащи на такива.

Мониторингът на електромагнитни полета (ЕМП), включва:

- измервания на всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, които са разположени в близост (напр. върху сгради, разположени в съседство) до детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно-защитната зона, с цел установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания, съгласно Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.).

- измервания в околната среда на 10 % от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в големите градове на територията на областта.

Резултатите от измерванията на електромагнитните полета в 6 бр. обекти, в сградите (помещенията) и прилежащите терени на детски, учебни и лечебни заведения, обхванати с мониторинг през 2015 г., представяме в Таблица 1:

Таблица 1

| № | Място на измерване | Брой измервания | Минимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Максимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Пределно допустимо ниво S [µW/cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | гр. Враца, ул. Скобелев 10 |  |  |  |  |
|  | Секторна антена 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 10 |
|  | Секторна антена 2 | 5 | 0.2 | 0.5 | 10 |
|  | Секторна антена 3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 10 |
| 2. | гр. Враца ул. Мито Орозов 20 вх. А |  |  |  |  |
|  | Секторна антена 1 | 4 | 0.1 | 0.3 | 10 |
|  | Секторна антена 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 10 |
|  | Секторна антена 3 | 4 | 0.1 | 0.3 | 10 |
| 3. | гр. Враца жк Дъбника, бл.17 |  |  |  |  |
|  | Секторна антена 1 | 3 | 0.1 | 0.2 | 10 |
|  | Секторна антена 2 | 4 | 0.1 | 0.2 | 10 |
|  | Секторна антена 3 | 4 | 0.1 | 0.1 | 10 |
|  | Секторна антена 4 | 3 | 0.1 | 0.3 | 10 |
| 4. | гр. Мездра ул. Хр. Ботев № 26 |  |  |  |  |
|  | Секторна антена 1 | 7 | 0.1 | 0.2 | 10 |
|  | Секторна антена 2 | 4 | 0.1 | 0.2 | 10 |
|  | Секторна антена 3 | 3 | 0.1 | 0.2 | 10 |
| 5. | гр. Враца бл. Чавдар 7 |  |  |  |  |
|  | Секторна антена А | 3 | 0.1 | 0.1 | 10 |
|  | Секторна антена В | 3 | 0.1 | 0.1 | 10 |
|  | Секторна антена С | 6 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| 6. | гр. Враца ул. Демокрация № 2, бл. 10 |  |  |  |  |
|  | Секторна антенна 1 | 3 | 0.1 | 0.2 | 10 |
|  | Секторна антена 2 | 3 | 0.1 | 0.2 | 10 |
|  | Секторна антена 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 10 |

Резултатите от проведените измервания в 3 бр. обекти, 10 % от всички останали обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в големите градове Враца и Мездра представяме в Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 4:

Таблица 2

Обект в гр. Враца, ул. Ген. Леонов № 98, бл. Химик 5

| Разстояние от източника на излъчване до мястото на измерване | Брой измервания | Минимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Максимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Пределно допустимо ниво S [µW/cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 м. | 3 | 0.1 | 0.3 | 10 |
| 100 м. | 5 | 0.1 | 0.3 | 10 |
| 150 м. | - | - | - | - |
| 200 м. | - | - | - | - |
| 300 м. | - | - | - | - |

Таблица 3

Обект в гр. Мездра, ул. Александър Стамбилийски № 64

| Разстояние от източника на излъчване до мястото на измерване | Брой измервания | Минимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Максимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Пределно допустимо ниво S [µW/cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 м. | 5 | 0.1 | 0.3 | 10 |
| 100 м. | 8 | 0.1 | 0.4 | 10 |
| 150 м. | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| 200 м. | - | - | - | - |
| 300 м. | - | - | - | - |

Таблица 4

Обект в гр. Мездра, ул. Александър Стамбилийски № 68, вх. В

| Разстояние от източника на излъчване до мястото на измерване | Брой измервания | Минимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Максимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Пределно допустимо ниво S [µW/cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 м. | 4 | 0.1 | 0.5 | 10 |
| 100 м. | 4 | 0.1 | 0.2 | 10 |
| 150 м. | - | - | - | - |
| 200 м. | - | - | - | - |
| 300 м. | - | - | - | - |

Данните от мониторинга през 2015 г. показват, че във всички обхванати обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на област Враца не са установени  измервания над допустимата стойност

Отчитайки данните от контрола и измерванията, правим извода, че:

- Всички измерени обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на област Враца  са с измервания под пределно допустимото ниво на електромагнитни полета в населени територии;

2.  Измерените стойности на електромагнитни полета в пунктовете на измерване в гр. Враца и гр. Мездра са в стойности близки до измерените през  2014 г.

- През 2015 г. не са установени наднормени нива на ЕМП. Не се наложи да се уведоми Министерство на здравеопазването и да се организира повторно измерване;

6. Технически средства, с които са проведени измерванията

В получените от РЗИ – Плевен Сертификат за контрол на електромагнитни полета е посочено техническо средство за контрол ЕМ RADIATION METER модел EMR  - 20 на фирма Wandel&Goltermann, идент. № 2244/20;

Антена – изотропна с работна честотна лента от 100 kHz  до 3 GHz.

Неопределеност - ± 20% от измерената стойност.

7. Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и резултатите от тях

През 2015 г. няма постъпили сигнали и жалби от граждани и не се наложи извършване на проверки и  измерване на електромагнитни полета.

С доклада от мониторинга на нейонизиращите лъчения в област Враца са запознати МЗ,  кмета на Община Враца, кмета на Община Мездра и е публикуван на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Враца.

С уважение,

Д-Р АНЕТА СТАВРОВА

Директор на  Регионална

здравна  инспекция-Враца