ДОКЛАД
 С АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛА  НА НЕЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ, КАТО ФАКТОР НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И НА ОБЕКТИТЕ, ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ В  ОБЛАСТ ВРАЦА

1. Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения в Регистъра на обекти с обществено предназначение на територията на област Враца и по общини за 2017 г.

През 2017 година РЗИ Враца води в Регистъра на обекти с обществено предназначение 55 обекти, източници на нейонизиращи лъчения. Регистърът на обектите с обществено предназначение се води съгласно изискванията на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г., посл. изм., бр. 38 от 2011 г.) и информацията в него се актуализира непрекъснато.

Водените в Регистъра на обекти с обществено предназначение 55 обекти, източници на нейонизиращи лъчения са разположени в следните общини:

1. Община Борован – 3 бр.

2. Община Бяла Слатина – 6 бр.

3. Община Враца – 17 бр.

4. Община Козлодуй – 7 бр.

5. Община Криводол –  2 бр.

6. Община Мездра – 8 бр.

7. Община Мизия – 2 бр.

8. Община Оряхово – 6 бр.

9. Община Роман – 3 бр.

10. Община Хайредин – 1 бр.

2. Разпределение на обектите, източници на нейонизиращи лъчения. Според собственика.

Регистрираните  55 обекти, източници на нейонизиращи лъчения се стопанисват от:

1. „Мобилтел” ЕАД – 27 бр.

2. „БТК” АД  - 10 бр.

3. „Космо България Мобайл” ЕАД  – 6 бр.

4. „Теленор България” ЕАД – 12 бр.

3. Цел на мониторинга.

Цел на мониторинга през 2017г. бе установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания, съгласно Наредба № 9 от 1991г. на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.).

Мониторингът се провежда за четвърти път  от РЗИ Враца и имаше за цел  извършване на измервания и оценка на електромагнитните полета в сградите и прилежащите терени на детски, учебни и лечебни заведения обекти, както и в обекти източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в четири общини на територията на областта, за да може в бъдеще да се проследят здравните проблеми, произтичащи от въздействието на нейонизиращите лъчения в населените места, като компонент на околната среда.

4. Обекти подлежащи на мониторинг

Обектите подлежащи на мониторинг са определени в съответствие с нормативните изисквания и указания на МЗ, както следва:

1. Обекти в сградите (помещенията) и прилежащите терени на детски, учебни и лечебни заведения – 6 бр.

2. Обекти, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в големите градове на територията на областта – 2 бр.

5. Обекти с извършен на мониторинг

Мониторингът е извършен в съответствие с нормативните изисквания и, указанията на МЗ и съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и също подлежат на държавен здравен контрол, който се извършва в съответствие в разпоредбите на Наредба № 36 от 2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ, бр. 63 от 2009г., изм. и доп., бр. 38 от 2011г.).

Мониторингът на електромагнитни полета (ЕМП) през 2016г. обхвана обекти в община Борован, Бяла Слатина, Оряхово и Мизия.

РЗИ - Враца не разполага с уреди за извършване на измерването и установи контакт с РЗИ - Плевен, която проведе измерванията на обектите, подлежащи на такива.

Мониторингът на електромагнитни полета (ЕМП), включва:

- измервания на обекти, източници на нейонизиращи лъчения, които са разположени в близост (напр. върху сгради, разположени в съседство) до детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно-защитната зона, с цел установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания, съгласно Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991г.). Измервани бяха следните обекти:

1. УПИ Х – 1332, кв.41, с.Борован,област Враца;

2. Читалище ”Цани Иванов”, с.Борован,област Враца;

3. УПИ 1-249, кв. 6, гр.Бяла Слатина, област Враца;

4. Блок ”Дунав”, гр. Оряхово, област Враца;

5. УПИ – 1366, парц.Х, пл.1366, кв. 263, с.Селановци, общ.Оряхово;

6. УПИ IV, УПИ III и УПИ II, кв. 82, с. Крушовица, общ. Мизия;

- измервания в околната среда на 10 % от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в големите градове на територията на областта:

7. Жилищен район, ул. ”Д. Благоев” № 98, гр. Бяла Слатина, област Враца;

8. Жилищен район УПИ VIII -127, кв.346,  с.Селановци, общ.Оряхово.

Резултатите от измерванията на електромагнитните полета в посочените по-горе 8 бр. обекти, обхванати с мониторинг през 2017г., представяме в Таблица 1:

Таблица 1.

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтално, L Вертикално, ∆h | Моментна стойност на интензитета на електрическо поле E [V/m] | Средна стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал E [V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност S [µW/cm2] | Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [µW/cm2] | Пределно допустимо ниво Е [V/m] | Пределно допустимо ниво S [µW/cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 11. | 3 4 | I.Сект. антена2 1.Пред №23 на ул.Ив. Вазов II.Сект.антена2 1.Пред №12 III.Сектантена3 1.Пред №7 2.Пред №6 | - / - 20 / 28.7 40 / 31 34 / 31 | 0.69 0.96 1.52 0.80 | 0.52 0.89 1.37 0.75 | 0.1 0.3 0.7 0.2 | 0.1 0.2 0.5 0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 2 2 22. | 6 | I.Сект. антена2 1.Пред вход на читалището 2.Детски кът 3.Площад 4.Кафе-маси за консумация II.Сект.антена3 1.Пред 1ет.сграда-павилион 2.Мост | - / - 65 / 23.7 72 / 19.7 98 / 19.7 34 / 21 32 / 25.6 | 0.72 1.02 1.40 0.82 1.66 0.80 | 0.61 0.86 1.13 0.63 1.44 0.64 | 0.1 0.3 0.5 0.2 0.7 0.2 | 0.1 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |
| 3 33. | 9 | I.Сект. антена1 1.Футболно игрище 2.Пред 2ет.къщ а 3.Пясъчник до 5ет. блок II.Сект.антена2 1.Последен етаж 2.Пред входа 3. Пред пожарната III.Сектантена3 1.Паркинг зад блока 2.Пред вход на съседен8ет. Блок 3.Последен етаж | 6 / 32.5 66 / 32 87 / 32 - / - - / 32.5 50 / 32.5 - / 32.5 24 / 32.5 24/- | 0.44 0.69 1.33 0.90 0.44 0.80 0.28 1.16 0.54 | 0.37 0.57 0.87 0.62 0.37 0.73 0.20 0.81 0.25 | 0.1 0.2 0.5 0.2 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 | 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 4 4 4 4. | 9 | I. Сект. антена1 1. Пред № 10 2. Пред 2ет. къща 3.Вътрешно квартална улица II.Сект.антена2 1. Пред павилионите 2.Тротоар на главен път 3.Пред вх.А на 5етаженблок III.Сектантена3 1.Пред вход на блока 2.Метални гаражи 3.Детски кът | 43 / 29 51 / 29 59 / 29 14 / 30 36 / 32 56 / 34 - / 30 15 / 31.1 87 / 30 | 0.90 0.82 0.78 0.70 0.66 0.54 0.36 0.68 0.93 | 0.75 0.69 0.59 0.46 0.52 0.40 0.28 0.51 0.81 | 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 5. | 6 | I. Сект. антена1 1.Пред №52 на ул. Ст. Стамболов II.Сект.антена2 1. Пред 1етажна къща на главна улица 2.Пред № 33 на ул.Г.Бенковски 3. Вход на 2етажна къща III.Сектантена3 1.Площад -срещу паметник 2.Площад-пред кафе”Сандра” | 29 /16.2 17 / 16.2 75 / 16.2 83 / 16.2 61 / 16.2 99 / 16.2 | 1.00 1.08 1.20 1.34 1.34 0.99 | 0.80 0.88 0.84 0.88 1.05 0.57 | 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.2 | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |
| 6. | 7 | I.Сект. антена2 1.Пред вход за къщата 2.Среда на двора 3.До оградата-границата на имота II.Сект.антена3 1.Вход за снегоринен пункт 2.Пред врата за магазин 3.В ма- газина 3.Двор на магазин | - / 14.1 16 / 14.1 27 / 15 11 / 14.1 43 / 15 38 / 15 54 / 16 | 0.60 3.10 2.01 2.08 0.68 0.79 0.82 | 0.50 2.27 1.79 1.96 0.52 0.40 0.45 | 0.1 2.7 1.1 1.2 0.1 0.2 0.2 | 0.1 1.4 0.8 1.0 0.1 0.1 01. |  | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 7. | 7 | I.Сект. антени С/С1/В 1.Пред №6 на ул.Л.Каравелов II.Сект.антени А/В1 1.Паркинг зад пощата III.Сектантени А1/Д 1.Пред вход на пощата 2.Главна улица 3.ОУ”Св.Кл.Охридски” 3.1.Игрище 3.2.Пред физкултурен салон 3.3.Пред вход на училището | 12 / 20.8 15 / 22.7 - / 22.7 28 / 20.6 35 / 29.8 50 / 33.1 62 / 32.4 | 1.47 0.69 0.56 2.00 2.12 1.96 1.89 | 1.29 0.60 0.45 1.68 1.63 1.60 1.64 | 0.6 0.1 0.1 1.0 1.2 1.0 0.8 | 0.4 0.1 0.0 0.5 0.7 0.7 0.5 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 8. | 5 | I. Сект. антени А/А1 1. Пред №5 2.Пред №6 3.Пред №7 II.Сект.антени В/В1 1.До оградата-границата на имота III.Сектантени С/С1 1.Пред №4 | 62 / 28 50 / 28 61 / 28 104 / 28 79 / 28 | 0.60 0.74 0.66 0.87 0.87 | 0.51 0.50 0.52 0.48 0.61 | 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |

Данните от мониторинга през 2017г. показват, че във всички обхванати обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на област Враца не са установени  измервания над допустимата стойност

Отчитайки данните от контрола и измерванията, правим следните изводи:

- За втора година всички измерени обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на община Борован, община Бяла Слатина, община Оряхово и община Мизия са с измервания под пределно допустимото ниво на електромагнитни полета в населени територии;

- През 2017г. не са установени наднормени нива на ЕМП. Не се наложи да се уведоми Министерство на здравеопазването и да се организира повторно измерване;

3.   Проследяването на данните от измерванията през 2018г. ще даде възможност в бъдеще да се търсят здравни проблеми на населението в област Враца, произтичащи от въздействието на нейонизиращите лъчения, като компонент на околната среда.

6. Технически средства, с които са проведени измерванията

В получените от РЗИ – Плевен Сертификат за контрол на електромагнитни полета е посочено техническо средство за контрол ЕМ RADIATION METER модел EMR  - 20 на фирма Wandel&Goltermann, идент. № 2244/20;

Антена – изотропна с работна честотна лента от 100 kHz  до 3 GHz.

Неопределеност - ± 20% от измерената стойност.

7. Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и резултатите от тях

През 2017г. няма постъпили сигнали и жалби от граждани и не се наложи извършване на проверки и  измерване на електромагнитни полета.

С доклада от мониторинга на нейонизиращите лъчения в област Враца са запознати МЗ, НЦОЗА, кмета на Община Борован, кмета на Община Бяла Слатина, кмета на Община Оряхово, кмета на Община Мизия и е публикуван на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Враца.

Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ

Директор на  Регионална здравна  инспекция- Враца